BOZZA (rev.12.1 del 09/03/2025)

PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO E LA CONSERVAZIONE PROGRAMMATA DEL PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO IN AMBIENTE COMPLESSO

(Progetto M4P0 – INEST Spoke 4)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e Finalità

- Art. 2 - Ambito di Applicazione

- Art. 3 - Figure Professionali Coinvolte

- Art. 4 - Fasi Operative

- Art. 5 - Output Attesi

- Art. 6 - Normative Tecniche di Riferimento

- Art. 7 - Sicurezza e Autorizzazioni

- Art. 8 - Requisiti Documentali e Standard Tecnici

- Art. 9 - Gestione e Condivisione dei Dati Digitali

- Art. 10 - Formazione del personale e trasferimento delle competenze

- Art. 11 – Attuazione della Conservazione Programmata

- Art. 12 – Responsabilità e Obblighi dell’Appaltatore

- Art. 13 – Durata, Validità e Campo di Applicazione del Protocollo

- Art. 14 – Clausola di Revisione e Aggiornamento

- Allegati, Glossario e Clausole Integrative

Art. 1 – Oggetto e Finalità

Il presente Capitolato definisce le modalità tecniche, operative e procedurali per l’esecuzione di attività di monitoraggio, analisi dello stato di conservazione e programmazione degli interventi di manutenzione e restauro su edifici storici, con particolare riferimento a quelli situati in contesti ambientali complessi o caratterizzati da elevato valore culturale.

Le disposizioni contenute nel presente documento costituiscono parte integrante di un sistema metodologico per l’attuazione di strategie di conservazione programmata, basate su rilievi multidisciplinari, indagini diagnostiche integrate e modelli digitali interoperabili, al fine di prevenire e mitigare fenomeni di degrado, ottimizzando tempi, risorse e sostenibilità degli interventi.

La metodologia proposta si basa su criteri di sostenibilità, efficacia operativa, tracciabilità dei dati e valorizzazione delle competenze professionali specifiche. Essa tiene conto dei principi della manutenzione preventiva e predittiva, nonché delle recenti innovazioni tecnologiche applicabili al settore, inclusi strumenti digitali e sistemi di supporto decisionale.

Il protocollo è redatto in conformità alle principali normative nazionali e tecniche di settore, tra cui:

- il D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

- il D.Lgs. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici;

- il D.Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

- la norma UNI EN 16096:2020 – Conservazione dei beni culturali - Condizioni e requisiti per la manutenzione degli edifici storici;

- la norma UNI 11182:2006 – Beni culturali - Materiali lapidei naturali e artificiali - Descrizione delle alterazioni visibili;

- le Linee guida per la manutenzione programmata del MiBACT (ora MiC), redatte ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 42/2004.

Il presente protocollo è stato sviluppato nell’ambito del progetto M4P0, promosso da INEST – Spoke 4, e intende costituire un riferimento operativo generale, adattabile a diverse tipologie di manufatti storici in funzione delle caratteristiche architettoniche, ambientali e logistiche di ciascun caso.

Art. 2 – Ambito di Applicazione

Il presente protocollo operativo si applica a edifici e complessi edilizi sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ubicati in contesti di elevata complessità ambientale, funzionale o logistica. Rientrano in tale definizione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- beni culturali situati in centri storici ad alta densità urbana o soggetti a forte pressione antropica;

- edifici monumentali aperti alla fruizione pubblica continuativa (musei, palazzi storici, luoghi della cultura);

- manufatti localizzati in aree di difficile accessibilità o soggetti a vincoli ambientali e paesaggistici.

Il protocollo trova applicazione sia in interventi affidati a enti pubblici (Stazioni Appaltanti, Soprintendenze, Comuni), sia in incarichi affidati a operatori economici, professionisti o soggetti privati tenuti alla manutenzione e alla conservazione di beni culturali.

La metodologia definita nel presente documento è progettata per essere replicabile, scalabile e adattabile alle differenti tipologie architettoniche e ai diversi gradi di complessità dei siti coinvolti, ed è compatibile con l’integrazione in progetti più ampi di restauro, valorizzazione o digitalizzazione del patrimonio.

In fase esecutiva, il protocollo dovrà essere calibrato sulle specificità dell’edificio oggetto di intervento, attraverso una fase di analisi preliminare che tenga conto delle caratteristiche materiche, costruttive, storiche e funzionali del bene, nonché dei vincoli normativi e operativi esistenti.

Art. 3 – Figure Professionali Coinvolte

Per l’esecuzione delle attività previste dal presente protocollo operativo, l’Appaltatore dovrà garantire il coinvolgimento di figure professionali con comprovata esperienza e qualificazione nel settore della tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Le competenze minime richieste per ciascun ambito di intervento sono le seguenti:

- Direzione tecnico-operativa del progetto – Figura responsabile del coordinamento generale delle attività, dell’interfaccia con la Committenza e della verifica del rispetto delle tempistiche, degli standard qualitativi e delle normative applicabili.

- Restauratore di beni culturali qualificato (ai sensi dell’art. 182 del D.Lgs. 42/2004) – Professionista abilitato alla diagnosi dello stato di conservazione dei manufatti, alla definizione delle forme di alterazione e alla redazione delle mappature del degrado, nonché alla valutazione tecnico-conservativa degli interventi da programmare.

- Tecnico esperto in rilievo e modellazione – Figura con competenza nell’acquisizione e gestione di dati metrici e morfologici tramite strumentazioni topografiche, laser scanning, fotogrammetria, e relativa restituzione 2D/3D (CAD, formati GIS interoperabili (es. SHP, GeoJSON), BIM).

- Operatore su fune con qualifica di restauratore o tecnico del restauro – Figura specificamente abilitata a eseguire ispezioni, rilievi e attività diagnostiche in quota mediante accesso e posizionamento su fune, in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza e ai requisiti professionali per operare su beni culturali.

- Pilota di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) – Operatore in possesso di abilitazione conforme alla normativa ENAC vigente, incaricato dell’esecuzione di rilievi fotogrammetrici, termografici e video-ispezioni in aree complesse o di difficile accesso.

- Operatore per indagini e diagnostica non distruttiva – Tecnico qualificato per l’esecuzione di indagini strumentali (es. termografia, pacometria, misurazioni termo-igrometriche), nel rispetto delle norme di sicurezza e delle linee guida di settore.

- Specialista in gestione e archiviazione dati digitali – Figura incaricata dell’organizzazione, archiviazione e gestione dei dati tecnico-scientifici raccolti, con competenze in ambienti BIM/formati GIS interoperabili (es. SHP, GeoJSON) e formati interoperabili (vedi anche Art. 9.5) conformi agli standard internazionali.

Tutte le figure sopra indicate dovranno essere identificate nominalmente in sede di offerta, con allegazione dei relativi curricula, attestazioni di competenza e/o iscrizioni a elenchi ministeriali o professionali riconosciuti, ove richiesto dalla normativa vigente.

Art. 4 – Fasi Operative

Le attività di monitoraggio, analisi e programmazione dovranno essere eseguite secondo una sequenza operativa articolata in fasi, ciascuna delle quali prevede specifici obiettivi, modalità attuative, specifiche attrezzature, prodotti documentali e figure professionali di riferimento.

Art. 4.1 - Analisi preliminare e pianificazione operativa

La fase di pianificazione rappresenta il momento iniziale e strategico del protocollo operativo. In essa si definiscono gli obiettivi, le modalità di esecuzione, i soggetti coinvolti e le condizioni preliminari per garantire l’efficacia, la sicurezza e la sostenibilità delle attività successive.

4.1.1 Analisi preliminare del contesto

- Raccoglimento ed esame della documentazione esistente sull’edificio oggetto di studio (rilievi precedenti, vincoli, documenti storici, diagnosi pregresse, fotografie d’archivio, ecc.);

- Valutazione del contesto ambientale, urbano e fruitivo, anche in relazione alla logistica degli accessi e alla sicurezza;

- Verifica della presenza di vincoli di tutela, restrizioni di accesso o particolarità strutturali e conservative che possano incidere sulle attività operative;

- Produzione di una scheda di inquadramento sintetico con planimetrie, descrizione del sito e individuazione delle aree critiche;

Tutte le scelte metodologiche e operative effettuate in fase di analisi preliminare dovranno essere documentate in un verbale o report sintetico, firmato digitalmente, che costituirà parte integrante del fascicolo tecnico di progetto.

4.1.2 Individuazione delle risorse tecniche e professionali

- Selezione delle figure professionali necessarie per ciascuna fase (restauratori, operatori su fune, piloti APR, tecnici BIM/formati GIS interoperabili (es. SHP, GeoJSON), diagnostici, responsabili dati);

- Pianificazione dell’impiego di attrezzature specifiche (strumentazione per rilievo, droni, camere multispettrali, tablet per mappatura, dispositivi di sicurezza);

- Le attrezzature e i dispositivi dovranno essere selezionati anche in funzione della ridotta invasività ambientale, privilegiando soluzioni leggere, smontabili e a basso impatto visivo, acustico o meccanico;

- Definizione delle dotazioni digitali (formati da utilizzare, ambiente collaborativo, struttura cartelle, standard formato interoperabile IFC e formati GIS interoperabili (es. SHP, GeoJSON));

- Compilazione del piano risorse e verifica di conformità dei soggetti coinvolti rispetto ai requisiti minimi richiesti (abilitazioni, qualifiche, assicurazioni).

4.1.3 Definizione del piano di lavoro e dei permessi

- Redazione di un cronoprogramma operativo dettagliato, con suddivisione delle fasi per area, tempistica e soggetto esecutore;

- Identificazione delle giornate critiche o delle interferenze con eventi pubblici, flussi turistici o attività del sito;

- Attivazione delle richieste di autorizzazione a enti preposti (SABAP, Comune, Direzione del sito, ENAC, ecc.);

- Redazione e trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), ove previsto, e organizzazione delle procedure di accesso in quota o in aree a rischio;

- Predisposizione dei documenti di accesso e delle credenziali per i sistemi informativi da utilizzare;

L’Appaltatore dovrà garantire la predisposizione e la condivisione del piano di lavoro e dei documenti correlati all’interno della piattaforma collaborativa (ambiente collaborativo digitale (descritto in Art. 4.5.1) - CDE), in modo da permettere la visione coordinata da parte di tutte le figure coinvolte.

Art. 4.2 - Rilievo geometrico e documentale

La presente fase ha l’obiettivo di acquisire un modello geometrico affidabile e completo dell’edificio oggetto di studio, utile come base informativa per tutte le fasi successive (analisi, mappature, pianificazione interventi). Il rilievo dovrà restituire con precisione le geometrie esterne e interne, i dettagli morfologici significativi, le strutture complesse o non visibili da terra, e dovrà essere conforme agli standard di interoperabilità BIM e formati GIS interoperabili (es. SHP, GeoJSON).

4.2.1 Definizione del livello di dettaglio (LOD)

- In accordo con la Direzione lavori, dovrà essere definito il livello di dettaglio geometrico (LOD) del rilievo, in funzione dell’estensione del bene, dello scopo e del livello di approfondimento richiesto;

- È richiesto almeno un LOD G (secondo UNI 11337) per la modellazione geometrica generale, con eventuale estensione a LOD F o E per zone ad alta complessità.

4.2.2 Tecniche e strumenti di rilievo

Il rilievo potrà essere eseguito mediante l’integrazione di:

- laser scanner 3D terrestre (TLS);

- fotogrammetria da drone (APR);

- rilievo da terra con camere fotogrammetriche o su asta telescopica;

- eventuale integrazione con rilievi topografici o dati catastali esistenti.

Le attività dovranno essere organizzate minimizzando l’impatto sul bene e sull’utenza, mediante:

- accesso su fune da parte di operatori abilitati, ove necessario;

- utilizzo di strumentazione leggera e posizionamenti temporanei;

- esecuzione delle operazioni in orari o giornate a bassa fruizione.

Ogni sessione di rilievo dovrà essere documentata mediante scheda tecnica riepilogativa (giorno, ora, operatori, condizioni meteo, attrezzature, aree rilevate), firmata digitalmente e archiviata tra gli elaborati.

4.2.3 Elaborazione dei dati

I dati acquisiti dovranno essere:

- georeferenziati nel sistema di riferimento concordato (es. ETRS89/UTM32N);

- elaborati per la generazione di nuvole di punti dense (formati .LAS, .E57 o equivalenti);

- utilizzati per la produzione di ortofoto, mesh 3D e modelli digitali (formato interoperabile IFC, OBJ o altri formati aperti interoperabili);

- archiviati in ambienti strutturati, accessibili tramite ambiente collaborativo digitale (descritto in Art. 4.5.1) (CDE - Common Data Environment).

Tutti i file dovranno essere accompagnati da report tecnici di rilievo, con dettaglio delle postazioni, accuratezza metrica stimata, strumenti utilizzati e condizioni ambientali.

I dati elaborati dovranno essere validati dalla Direzione lavori del progetto o da un restauratore responsabile, che verificherà la coerenza del rilievo rispetto agli obiettivi di documentazione e conservazione.

4.2.4 Conformità e interoperabilità

- Il rilievo deve essere compatibile con i principali ambienti di gestione integrata (BIM, formati GIS interoperabili (es. SHP, GeoJSON), HBIM);

- La modellazione digitale dovrà essere strutturata per discipline e livelli, con nomenclatura coerente con le convenzioni definite in fase 1;

- In caso di rilevamenti parziali (es. facciate interne non accessibili), dovrà essere documentata la motivazione e proposta una soluzione integrativa (es. restituzione simbolica o interpolazione da dati esistenti);

- La struttura del modello digitale dovrà consentire l’integrazione futura con sistemi di gestione della manutenzione programmata, come piattaforme BIM-HBIM o ambienti digitali dedicati (es. usBIM.maint).

Art. 4.3 - Ispezione visiva e rilievo dello stato di fatto

Questa fase ha lo scopo di rappresentare, in maniera sistematica, lo stato conservativo attuale del bene, attraverso la registrazione visiva e grafica delle alterazioni materiche e dei fenomeni di degrado osservabili in superficie.

Le informazioni raccolte costituiscono la base per l’analisi dello stato di conservazione, la valutazione delle criticità e la definizione delle priorità d’intervento.

4.3.1 Ispezione visiva diretta mediante accesso su fune

L’analisi visiva dello stato di fatto sarà condotta da restauratori o tecnici del restauro qualificati, con abilitazione per lavori in quota su fune, in grado di raggiungere e documentare in sicurezza le superfici altrimenti inaccessibili, nel pieno rispetto dell’integrità del bene culturale.

L’ispezione in fune costituisce una procedura operativa integrata del protocollo, non alternativa, e dovrà seguire un iter tecnico-organizzativo così articolato:

a) Pianificazione e autorizzazioni – L’attività su fune dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante e inserita nel Piano Operativo di Sicurezza (POS). L’impresa esecutrice dovrà predisporre una relazione tecnica preliminare con analisi dei rischi, tipologia di accesso, descrizione delle aree da ispezionare, durata stimata, materiali e DPI utilizzati. Sarà cura dell’Appaltatore garantire che il personale sia regolarmente formato ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 116 e allegato XXI.

b) Allestimento delle linee vita e sicurezza operativa – Le linee vita temporanee o gli ancoraggi mobili dovranno essere posizionati nel rispetto delle norme UNI EN 795, valutando sempre soluzioni non invasive e reversibili compatibili con la natura storico-architettonica del bene. I punti di ancoraggio verranno scelti in accordo con la Direzione lavori e la Stazione Appaltante, e verificati mediante prova manuale o certificazione del progettista della sicurezza. L’accesso sarà effettuato in doppia corda (lavoro + sicurezza), con presenza di almeno due operatori formati, uno dei quali con funzione di sorvegliante a terra, ove richiesto.

c) Modalità di monitoraggio e acquisizione dati – L’ispezione sarà svolta per settori verticali, con lettura continua delle superfici e segnalazione diretta delle alterazioni tramite: acquisizione fotografica a distanza ravvicinata (min. 20 MP, formati RAW o JPEG); annotazioni vocali o scritte su supporti cartacei o digitali (es. tablet con penna grafica); registrazione video per zone particolarmente complesse o in movimento (es. marmi aggettanti, sottogronda). Le alterazioni osservate saranno descritte in tempo reale su schede digitali o cartacee preimpostate, con classificazione secondo UNI 11182.

d) Documentazione finale – Ogni sessione sarà documentata con: report fotografico georiferenziato (o con indicazione di quota, angolazione, macro e dettaglio); scheda di ispezione su fune, con indicazione delle superfici analizzate, alterazioni rilevate, condizioni operative e firma dell’operatore; mappa di copertura, utile a verificare la completezza dell’area monitorata. Tutta la documentazione sarà firmata digitalmente e caricata nella piattaforma (ambiente collaborativo digitale (descritto in Art. 4.5.1) - CDE) per la validazione della Direzione lavori.

4.3.2 Classificazione delle alterazioni

Le alterazioni rilevate durante l’ispezione visiva dovranno essere descritte e classificate secondo criteri codificati, in modo da garantire uniformità nella documentazione, confrontabilità dei dati e coerenza nell’elaborazione delle successive strategie conservative.

a) Riferimenti normativi e metodologici – La classificazione dovrà avvenire in conformità alla norma UNI 11182:2006 – Beni culturali – Materiali lapidei naturali e artificiali – Descrizione delle alterazioni visibili, che definisce nomenclature, tipologie, modalità di estensione e caratteristiche morfologiche delle alterazioni. In caso di materiali non contemplati direttamente nella norma (es. metalli, legno, vetri artistici), si adotteranno metodologie derivate validate dalla Direzione lavori, oppure si farà riferimento a standard di settore riconosciuti (es. normativa UNI EN 15898).

b) Struttura descrittiva dell’alterazione – Per ogni fenomeno rilevato dovrà essere compilata una scheda alterazione, contenente almeno le seguenti informazioni: Codice univoco identificativo; Tipologia (es. esfoliazione, patina biologica, disgregazione, fessurazione, efflorescenza, ecc.); Estensione stimata (puntuale, lineare, diffusa, areale); Gravità percepita (bassa, media, elevata, da confermare tramite diagnosi); Localizzazione esatta (coordinate, quota, superficie/elemento architettonico); Annotazioni qualitative (colore, morfologia, orientamento, note descrittive); Documentazione visiva (immagine associata e/o riferimento mappatura tematica).

c) Codifica e uniformità – Tutte le alterazioni devono essere codificate con sigle standardizzate, riportate in una legenda generale che sarà allegata al report tecnico finale. Laddove vengano introdotte nuove categorie specifiche, queste dovranno essere descritte in modo esplicito e validate dalla Direzione lavori. È fatto divieto di utilizzare diciture generiche o interpretazioni soggettive prive di fondamento tecnico.

d) Gestione dei dati – Le schede alterazione dovranno essere compilate in formato digitale (Excel, database o modulo web), pronte per essere collegate automaticamente alle mappature e al modello digitale (fase 4.3.3). I dati classificati saranno organizzati in modo tale da consentire analisi statistiche, filtri per tipologia e area, e future elaborazioni automatiche tramite AI, nel rispetto della struttura dati prevista dal protocollo.

4.3.3 Mappature tematiche digitali

Le alterazioni visibili classificate nella fase precedente dovranno essere rappresentate graficamente su tavole tematiche digitali, georiferite, strutturate e integrabili nei modelli informativi dell’edificio.

Tali mappature costituiscono uno degli strumenti fondamentali per:

- la sintesi visiva dello stato conservativo;

- l’individuazione di aree critiche o ad alta densità di degrado;

- la programmazione e prioritizzazione degli interventi.

a) Supporti e modalità di restituzione – Le mappature tematiche saranno realizzate su uno o più dei seguenti supporti: ortofoto ad alta risoluzione; elaborati CAD georiferiti (formati .DWG, .DXF, .SHP); modello digitale tridimensionale (formato interoperabile IFC o OBJ); eventualmente, su formati PDF/A interattivi o tavole stampabili in scala tecnica (es. 1:100 / 1:50). Ogni mappa tematica dovrà rappresentare un singolo tipo di alterazione (monotematica), oppure una combinazione selettiva (es. alterazioni biologiche + distacchi), mantenendo leggibilità e chiarezza visiva.

b) Struttura della mappatura – Ogni elaborato dovrà includere: poligoni, linee o punti vettoriali corrispondenti alle aree affette, con attributi associati; legenda codificata e coerente con quanto definito nella fase 4.3.2; indicazione del livello, della quota, dell’orientamento e della superficie; collegamento alla scheda alterazione e al sistema di archiviazione; dati di autore, data di elaborazione, versione e firma digitale.

c) Interoperabilità e integrazione – Le mappature dovranno essere compatibili con: ambienti GIS e database spaziali (tramite formati standard aperti quali Shapefile (SHP) e GeoJSON); modelli BIM-HBIM (collegamento tramite Property Set o parametri formato interoperabile IFC personalizzati); piattaforme digitali per la conservazione programmata (es. usBIM.maint o equivalenti). Dovrà essere garantita la navigabilità delle informazioni e la possibilità di analisi multilivello (per zona, tipologia, gravità, estensione).

d) Validazione e archiviazione – Tutte le mappature tematiche dovranno essere: validate dalla Direzione lavori, che ne verificherà coerenza e completezza; versionate e archiviate all’interno della piattaforma (ambiente collaborativo digitale (descritto in Art. 4.5.1) - CDE), con metadati completi e accessibili. Eventuali aggiornamenti successivi dovranno essere gestiti tramite versionamento controllato, senza sovrascrivere gli elaborati originari.

4.3.4 Tracciabilità e interoperabilità dei dati

Tutti i dati acquisiti e prodotti durante la documentazione dello stato di fatto e delle alterazioni visibili dovranno essere tracciabili, interoperabili e accessibili in modo strutturato e sicuro, secondo i principi del Building Information Modeling (BIM), del Geographic Information System (formati GIS, es. SHP, GeoJSON) e della conservazione digitale a lungo termine.

a) Organizzazione e identificazione dei dati – Ogni informazione dovrà essere associata a un codice identificativo univoco, che ne descriva: il tipo (es. scheda alterazione, foto, segmento mappatura); l’autore e la qualifica; la data e ora di creazione; lo stato (bozza, validato, revisionato); il collegamento logico con altri oggetti (es. modello formato interoperabile IFC, tavola CAD, posizione su ortofoto). I file dovranno essere salvati in cartelle strutturate all’interno della piattaforma (ambiente collaborativo digitale (descritto in Art. 4.5.1) - CDE), secondo una convenzione di nomenclatura definita nella fase 4.1.

b) Standard di interoperabilità – I dati dovranno essere prodotti in formati aperti e interoperabili, quali: formato interoperabile IFC per modelli 3D strutturati (Industry Foundation Classes); SHP / GPKG / GeoJSON per dati geografici vettoriali; CSV / XML / XLSX per tabelle e metadati; formato PDF/A/A per elaborati documentali firmati digitalmente; JPEG / PNG / TIFF per immagini, con geo-tag e metadati EXIF conservati. Ogni dato deve essere leggibile da più piattaforme e compatibile con gli strumenti BIM/GIS utilizzati dalla Stazione Appaltante.

c) Certificazione e integrità – È auspicabile, ove previsto contrattualmente, l’utilizzo di sistemi di certificazione crittografica dei dati, come il modulo blockchain integrato in piattaforme come usBIM.blockchain, che consente: la registrazione immutabile dell’hash dei file; la tracciatura temporale delle modifiche; la verifica dell’integrità e dell’autenticità di ogni elaborato tecnico.

d) Accessibilità e conservazione digitale – I dati dovranno essere consultabili online tramite l’ambiente collaborativo digitale (descritto in Art. 4.5.1) (CDE - Common Data Environment) e restare disponibili per tutta la durata del progetto e, successivamente, secondo gli obblighi di legge. È richiesto il rispetto delle Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (aggiornate nel 2021, in sostituzione del DPCM 3 dicembre 2013), in particolare per quanto riguarda: il formato dei file archiviati; la presenza di firma digitale e marca temporale ove necessario; la conservazione su supporti affidabili e duplicabili.

Art. 4.4 - Indagini diagnostiche (ove previste)

Questa fase ha l’obiettivo di integrare la documentazione visiva con informazioni di tipo fisico, meccanico, chimico e strutturale, mediante l’impiego di tecniche diagnostiche non distruttive e non invasive, finalizzate a:

- confermare ipotesi diagnostiche formulate nella fase visiva;

- individuare fenomeni occulti o sotto-superficiali;

- supportare decisioni sulla priorità e sull’urgenza degli interventi.

a) Tipologie di indagini ammesse – Le indagini ammesse dovranno essere non distruttive (NDT), selezionate in base alla natura del materiale, all’accessibilità dell’area e all’obiettivo conservativo. Tra le principali metodologie previste: Termografia IR (analisi distribuzione termica superficiale, ponti termici, umidità); Georadar/GPR (rilevamento di vuoti, distacchi, discontinuità); Ultrasuoni (valutazione coesione materiale e spessore); Videoendoscopia (analisi interna di cavità, intercapedini, elementi strutturali); Analisi spettroscopiche portatili (XRF, FTIR) per la caratterizzazione chimico-fisica dei materiali; Misure di umidità e salinità (misurazione igrometrica, conducibilità, prelievo non invasivo su supporti già degradati); Altre metodiche equivalenti, purché non invasive e validate dalla Direzione lavori.

b) Pianificazione delle indagini – Il piano diagnostico dovrà essere predisposto in forma di scheda sintetica, con: obiettivo diagnostico per ciascuna area; tecnica prevista e motivo della scelta; operatori incaricati e strumentazione utilizzata; modalità di accesso e durata prevista. Le indagini dovranno essere organizzate per minimizzare interferenze, garantire la ripetibilità, e documentare le condizioni ambientali al momento della prova (T°, UR%, irraggiamento…).

c) Modalità di esecuzione – Le indagini saranno eseguite da personale abilitato e competente, in possesso di certificazione o comprovata esperienza per le tecniche utilizzate. Tutte le attività dovranno avvenire nel rispetto del bene, evitando applicazioni dirette su superfici non compromesse o alterazioni permanenti. In presenza di superfici non accessibili da terra, le indagini potranno essere eseguite mediante accesso su fune o con l’ausilio di APR stabilizzati, secondo le modalità già definite.

d) Documentazione dei risultati – Per ogni area indagata dovrà essere prodotta una scheda diagnostica, contenente: descrizione dell’indagine; strumentazione utilizzata; immagini o risultati grezzi; sintesi interpretativa del tecnico incaricato; grado di attendibilità e raccomandazioni operative. I risultati saranno georiferiti e integrati nella piattaforma digitale (modello BIM/GIS o repository CDE). Le analisi dovranno essere accompagnate da firma digitale del tecnico esecutore e del referente scientifico, ove previsto.

Art. 4.5 - Elaborazione e gestione dei dati digitali

Questa fase ha l’obiettivo di garantire la organizzazione strutturata, l’elaborazione coerente e l’interoperabilità dei dati raccolti nelle fasi precedenti. La gestione digitale dovrà avvenire all’interno di un ambiente collaborativo conforme agli standard normativi in materia di conservazione, BIM, formati GIS interoperabili (es. SHP, GeoJSON) e gestione documentale.

Tale fase consente di trasformare l’informazione tecnica in un sistema consultabile, aggiornabile e funzionale alla pianificazione conservativa, anche in ottica di manutenzione programmata.

4.5.1 Organizzazione e archiviazione dei dati

Tutti i dati raccolti (rilievi, mappature, immagini, report, diagnosi) dovranno essere archiviati nel Common Data Environment (ambiente collaborativo digitale (descritto in Art. 4.5.1) - CDE) definito nella fase 4.1. La struttura dell’archivio dovrà seguire criteri di: suddivisione per disciplina e tipologia di contenuto (es. geometrie, alterazioni, diagnostica); convenzione di nomenclatura dei file; associazione di metadati obbligatori (autore, data, versione, stato di validazione). Il sistema dovrà prevedere un controllo delle revisioni e delle versioni, in modo da conservare lo storico dei dati. I file validati saranno firmati digitalmente dai tecnici responsabili e caricati nel repository definitivo.

4.5.2 Creazione e aggiornamento del modello informativo

Le informazioni raccolte nelle fasi precedenti dovranno confluire nella modellazione digitale dell’edificio, in ambiente BIM, formati GIS interoperabili (es. SHP, GeoJSON) o HBIM, a seconda delle specificità del progetto. Il modello dovrà essere: georeferenziato (es. ETRS89/UTM32N); strutturato per livelli, componenti e discipline; dotato di attributi associati agli elementi (materiali, alterazioni, criticità, risultati diagnostici); conforme ai livelli di dettaglio e informazione previsti nella fase 4.1. La modellazione potrà essere progressiva e dovrà restare aperta all’integrazione futura con ambienti di gestione della conservazione programmata, anche tramite usBIM.maint o piattaforme equivalenti.

4.5.3 Preparazione dei dati per interoperabilità

L’output digitale dovrà essere predisposto per una fruizione trasversale e interoperabile. I formati richiesti includono: formato interoperabile IFC per il modello informativo tridimensionale; SHP / GPKG / GeoJSON per la componente GIS; CSV / XLSX / XML per tabelle, schede e metadati; formato PDF/A/A per gli elaborati testuali ufficiali e firmati digitalmente. Ove previsto, sarà possibile integrare il sistema con moduli di certificazione crittografica, come il sistema blockchain offerto da piattaforme come usBIM.blockchain, che consente la registrazione immutabile e tracciata dei documenti digitali validati.

Art. 4.6 - Valutazione delle criticità

La presente fase ha lo scopo di integrare le informazioni raccolte nelle fasi precedenti (rilievo, osservazione visiva, classificazione, indagini diagnostiche) al fine di identificare le aree critiche del bene storico e valutarne il livello di rischio conservativo.

Tale valutazione è funzionale alla definizione di strategie di intervento, alla stesura di un piano di conservazione programmata (approfondito in Art. 4.7), e all’ottimizzazione delle risorse tecniche ed economiche.

a) Analisi integrata dei dati – I dati geometrici, visivi e diagnostici dovranno essere incrociati mediante overlay tematici (mappature sovrapposte), al fine di individuare: aree ad alta densità di alterazioni; porzioni con segnali diagnostici anomali; zone strutturalmente vulnerabili o a rischio ambientale. L’analisi dovrà tenere conto della morfologia dell’edificio, dell’esposizione agli agenti atmosferici, dell’accessibilità, e della fruizione pubblica.

b) Criteri di valutazione del rischio – Ogni area o elemento dell’edificio sarà valutato secondo una scala di rischio tecnico-conservativo, derivata da parametri come: estensione e sovrapposizione delle alterazioni; natura del materiale e della finitura superficiale; esiti delle indagini diagnostiche; contesto ambientale (esposizione, microclima, rischio antropico). Si adotterà una matrice di criticità, articolata per classi (es. Bassa / Media / Alta / Urgente), con legenda condivisa e documentata.

c) Rappresentazione cartografica delle criticità – I risultati dell’analisi saranno restituiti in forma di: mappa delle criticità integrate, georiferita; scheda riassuntiva per ciascuna area critica, contenente descrizione, livello di rischio, raccomandazioni; eventuale heatmap o mappatura ponderata in ambienti GIS o BIM. Le rappresentazioni dovranno essere esportabili nei formati già definiti (es. SHP, DWG, formato interoperabile IFC, formato PDF/A) e collegabili a report o elaborati successivi.

d) Validazione e aggiornamento – La validazione finale delle mappe e delle analisi sarà a cura della Direzione lavori e della Stazione Appaltante; Eventuali aggiornamenti successivi alla raccolta di nuove informazioni (o al mutamento delle condizioni del bene) dovranno essere gestiti tramite versionamento controllato e tracciato nella piattaforma collaborativa (CDE).

Art. 4.7 - Analisi e sintesi tecnica

Questa fase rappresenta il momento di elaborazione finale e di interpretazione tecnica del complesso informativo raccolto, con l’obiettivo di restituire una lettura sintetica, coerente e orientata all’azione conservativa.

L’analisi dovrà tenere conto dei dati geometrici, visivi, diagnostici e delle criticità emerse, ed essere supportata – ove previsto – da strumenti di intelligenza artificiale validati dalla componente tecnico-specialistica del team.

a) Integrazione e lettura trasversale dei dati – I dati provenienti dalle fasi precedenti saranno analizzati in modo integrato, privilegiando una lettura per comparti funzionali, morfologici o critici, al fine di: comprendere l’interazione tra materiali, alterazioni e contesto; verificare la coerenza dei risultati; identificare eventuali lacune informative da colmare. L’analisi potrà includere matrici di correlazione, indici sintetici di rischio e modelli predittivi semplificati.

b) Applicazione del modello AI M4P0 (si veda l'applicazione descritta in Art. 4.6) – Ove disponibile e attivo, sarà applicato il modello di intelligenza artificiale sviluppato nell’ambito del progetto M4P0, specificamente addestrato per: riconoscere pattern di degrado; classificare automaticamente le alterazioni; suggerire connessioni tra anomalie visive e dati diagnostici. I risultati prodotti dall’AI dovranno essere considerati strumenti di supporto, non sostitutivi, e sottoposti a validazione obbligatoria da parte di: restauratori qualificati; tecnici della conservazione; direzione scientifica del progetto.

c) Redazione della sintesi tecnica finale – Sulla base dell’analisi integrata sarà elaborato un documento tecnico-sintetico, contenente: mappa finale delle criticità; elenco delle priorità di intervento (in ordine di urgenza e gravità); valutazione generale dello stato conservativo; raccomandazioni per la conservazione programmata; eventuale cronoprogramma o linea guida pluriennale. La sintesi dovrà essere redatta in formato digitale (formato PDF/A/A), firmata digitalmente dai responsabili e archiviata all’interno della piattaforma collaborativa (CDE).

d) Finalità operativa – Il report conclusivo rappresenta: lo strumento di raccordo tra la fase diagnostico-documentale e la progettazione degli interventi; la base tecnica per l’attuazione di un piano di manutenzione ciclica o conservazione preventiva; un documento tracciabile, aggiornabile e consultabile da parte della Stazione Appaltante, dei progettisti e dei tecnici incaricati.

Art. 4.8 - Redazione del piano di conservazione programmata

La presente fase rappresenta l’esito diretto e operativo del protocollo di monitoraggio: ha lo scopo di trasformare i dati raccolti e analizzati in un documento strategico e dinamico, capace di guidare nel tempo la gestione conservativa del bene.

Il piano non coincide con i tradizionali elaborati allegati a un progetto di restauro, ma si configura come uno strumento tecnico e gestionale autonomo, fondato sull’osservazione sistematica e finalizzato alla prevenzione del degrado, alla manutenzione programmata e alla riduzione degli interventi straordinari.

a) Struttura generale del piano – Il piano dovrà essere articolato in sezioni chiare, tra loro correlate, e contenere almeno:

- Sintesi del monitoraggio svolto – Descrizione delle fasi eseguite, dati raccolti, modalità di analisi e principali evidenze riscontrate (con riferimenti alle mappe di criticità e alla sintesi tecnica).

- Mappa delle priorità conservative – Documento visivo e descrittivo che individua le aree a maggiore rischio, con codifica dei livelli di attenzione (es. livelli 1–5), e indicazioni sulla frequenza delle verifiche necessarie.

- Linee guida operative – Indicazioni tecniche e metodologiche per le attività ricorrenti: puliture selettive, controllo delle sigillature, rimozione depositi, verifiche dei distacchi, etc. Queste linee dovranno essere coerenti con i materiali presenti, le alterazioni osservate e l’accessibilità delle superfici.

- Schede attività – Per ogni tipologia di intervento previsto in fase conservativa o manutentiva, sarà redatta una scheda che comprenda: codice e titolo dell’attività; descrizione sintetica e finalità; periodicità consigliata (semestrale, annuale, triennale, ecc.); soggetto esecutore (profilo tecnico richiesto); strumenti e materiali compatibili; riferimento alla zona del bene; campo per note successive e aggiornamenti.

b) Collegamento ai dati digitali – Il piano dovrà essere collegato e coerente con il sistema informativo sviluppato durante il protocollo (ambiente collaborativo digitale (descritto in Art. 4.5.1) - CDE, modello IFC, piattaforma GIS, ecc.). Nello specifico: ogni scheda attività potrà contenere un collegamento diretto al modello digitale, alla mappa di riferimento o alla documentazione correlata; le attività ricorrenti potranno essere programmate automaticamente in ambienti digitali per la manutenzione programmata (es. usBIM.maint); ogni aggiornamento dovrà poter essere registrato, versionato e tracciato, anche mediante sistemi crittografici (es. firma digitale o blockchain).

c) Aggiornabilità, revisione e gestione nel tempo – Il piano dovrà prevedere: un modello di aggiornamento annuale o biennale, da effettuare tramite nuova ricognizione o aggiornamento dei dati; un registro delle attività eseguite, integrabile in forma digitale, che riporti data, soggetto esecutore, attività, note; evidenze riscontrate, nuove criticità, modifiche suggerite; la possibilità di redigere addendum o allegati tecnici temporanei, in caso di eventi straordinari (es. eventi climatici estremi, impatti antropici, lavori esterni).

d) Coordinamento istituzionale e sostenibilità – Il piano dovrà essere strutturato in modo tale da: poter essere recepito formalmente dall’ente proprietario o gestore; agevolare la rendicontazione tecnica in contesti di finanziamento pubblico (PNRR, fondazioni, enti di tutela); supportare la pianificazione economica sostenibile, mediante stima dei costi per attività ricorrente; ripartizione annuale indicativa; raccomandazioni per bandi o contratti a lungo termine.

e) Formati e consegna – Il piano sarà fornito in: formato digitale PDF/A/A, firmato digitalmente e archiviato nel CDE; formato modificabile (.DOCX/.XLSX) per consentire aggiornamenti futuri; opzionalmente, in formato interoperabile (es. XML, JSON) per l’importazione nei sistemi informativi del committente.

Art. 5 – Output Attesi

Al termine delle attività previste dal presente protocollo operativo, l’Appaltatore dovrà produrre e consegnare una serie di elaborati tecnici e documentali strutturati secondo standard qualitativi e formati interoperabili (vedi anche Art. 9.5), idonei a garantire la piena fruibilità e consultabilità dei dati da parte della Stazione Appaltante e degli enti di tutela.

Gli output attesi includono, a titolo minimo e inderogabile:

- Report tecnico generale – Relazione conclusiva contenente la descrizione delle attività svolte, la sintesi delle metodologie applicate, la documentazione fotografica e grafica, i risultati dell’analisi tecnica, e le indicazioni operative per la programmazione degli interventi conservativi. Formato obbligatorio: PDF/A/A (con allegati tecnici in PDF/A/A o Excel ove previsto).

- Modelli digitali del manufatto – Modello 2D/3D aggiornato, conforme agli standard BIM, integrato con i dati raccolti durante le fasi di rilievo, ispezione e analisi. Formati minimi richiesti: formato interoperabile IFC (preferibilmente IFC2x3 o IFC4), DWG, DXF; per dati GIS: SHP (Shapefile) georiferito con metadati associati.

- Mappature tematiche e tavole grafiche – Elaborati rappresentanti alterazioni, criticità, risultati diagnostici e classificazioni di rischio. Formati minimi: PDF/A/A (per tavole finali), DWG o DXF (per elaborati modificabili), immagini raster ad alta risoluzione in TIFF o JPEG (min. 300 dpi).

- Output derivanti dall’applicazione del modello AI M4P0 (si veda l'applicazione descritta in Art. 4.6) – Risultati dell’analisi automatica effettuata mediante il modello AI, comprensivi di annotazioni, segmentazioni, classificazioni e confronti con le validazioni condotte dal restauratore. Formati minimi: PNG o JPEG (annotazioni), JSON o CSV (dati strutturati), PDF/A/A (relazione esplicativa).

- Piano pluriennale di conservazione programmata – Documento tecnico che descrive, per ciascuna unità d’intervento o categoria di degrado, la periodicità delle attività manutentive, le risorse necessarie, il livello di priorità e il cronoprogramma generale. Formati richiesti: PDF/A/A (testuale), XLSX (cronoprogramma e tabelle), DWG (per eventuali tavole grafiche).

- Archivio digitale organizzato – L’insieme dei dati dovrà essere archiviato e consegnato in una struttura coerente, nominata secondo convenzioni stabilite, con file leggibili da software standard. Formati minimi accettati: Documenti: PDF/A/A, DOCX (facoltativo); Dati tabellari: XLSX, CSV; Immagini: TIFF, JPEG; Modelli: formato interoperabile IFC, DWG; Dati GIS: SHP, GPKG, KML; Metadati: XML, TXT. L’intero archivio dovrà essere consegnato sia su supporto fisico (hard disk o SSD), sia tramite caricamento su piattaforma BIM indicata dalla Stazione Appaltante, secondo le regole di accesso e tracciabilità previste nel presente protocollo.

Art. 6 – Normative Tecniche di Riferimento

Le attività previste dal presente protocollo operativo dovranno essere eseguite in piena conformità alle normative vigenti in materia di tutela del patrimonio culturale, contrattualistica pubblica, sicurezza nei luoghi di lavoro e tecniche applicabili al rilievo, monitoraggio e conservazione dei beni storici.

A titolo non esaustivo, si richiamano le seguenti fonti normative e tecniche di riferimento:

6.1 Normativa nazionale di riferimento

- D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (in particolare artt. 29, 21, 22 e 182);

- D.Lgs. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici;

- D.Lgs. 81/2008 – Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

6.2 Norme tecniche UNI / EN

- UNI EN 16096:2020 – Conservazione dei beni culturali – Manutenzione degli edifici storici;

- UNI 11182:2006 – Descrizione delle alterazioni visibili nei materiali lapidei;

- UNI 11447:2012 – Requisiti delle figure professionali nel restauro;

- UNI 11337 (parte 1 e seguenti) – BIM – Gestione digitale dei processi informativi;

- UNI 11560:2014 – Piano di manutenzione dei beni culturali architettonici.

6.3 Linee guida e atti amministrativi

- Linee guida per la manutenzione programmata del MiBACT/MiC (ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 42/2004);

- Linee guida MiC su rilievo, diagnostica, digitalizzazione, con riferimento a PON, POR e PNRR;

- Circolari e prescrizioni delle Soprintendenze competenti, da considerarsi vincolanti;
D.M. 154/2017 – Regolamento appalti pubblici di lavori su beni culturali (normativa vigente per interventi di restauro e manutenzione su beni culturali);

6.4 Normative e raccomandazioni internazionali

- ICOMOS – Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage (2003);

- Charter of Krakow (2000) – Principi europei per la conservazione e il restauro del patrimonio architettonico;

- ISO 19650-1 e ISO 19650-2 – Gestione dell'informazione tramite BIM (applicabili ai progetti internazionali);

- CEN/TC 346 – Conservation of Cultural Heritage – Norme tecniche europee in ambito di diagnostica, materiali, metodi.

Qualora in corso d’opera intervengano aggiornamenti normativi o nuove disposizioni tecniche, l’Appaltatore è tenuto ad adeguarsi tempestivamente, previa validazione da parte della Direzione lavori e della Stazione Appaltante.

Art. 7 – Sicurezza e Autorizzazioni

Tutte le attività previste dal presente protocollo operativo dovranno essere eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, tutela dei lavoratori e salvaguardia del bene culturale, con particolare riguardo alle condizioni operative tipiche di edifici storici e contesti complessi (urbani, monumentali, ad alta fruizione pubblica).

7.1 Obblighi generali di sicurezza

L’Appaltatore è tenuto a: redigere e trasmettere alla Stazione Appaltante un Piano Operativo di Sicurezza (POS) conforme al D.Lgs. 81/2008, con specifica analisi dei rischi connessi alle singole attività (accessi su fune, rilievi strumentali, ispezioni da remoto, uso di APR, ecc.); garantire che tutte le attività siano eseguite da personale qualificato, abilitato e munito di DPI, nel rispetto delle norme tecniche e delle Linee guida MiC per la sicurezza nei cantieri su beni culturali; in presenza di lavorazioni in quota o attività potenzialmente interferenti, nominare un Responsabile della Sicurezza in fase esecutiva, in coordinamento con la Direzione lavori e in conformità al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, ove applicabile; assicurare la protezione dell’utenza e del personale presente nel sito, mediante delimitazioni temporanee, segnaletica e gestione degli accessi nelle aree interessate; monitorare costantemente le condizioni di rischio, aggiornando il POS in caso di variazioni operative.

7.2 Principi di sostenibilità e riduzione delle interferenze

Nel rispetto degli obiettivi del protocollo M4P0, le attività di monitoraggio dovranno essere eseguite mediante metodologie non invasive, a basso impatto e reversibili, evitando l’installazione di strutture permanenti o la modifica dei percorsi di fruizione del bene. In particolare, non è prevista l’adozione di ponteggi fissi o piattaforme aeree per lo svolgimento delle ispezioni e dei rilievi. Tali mezzi potranno essere impiegati solo in casi eccezionali e motivati, previa approvazione della Direzione lavori e autorizzazione della Soprintendenza competente. Le ispezioni in quota dovranno avvenire, salvo diversa prescrizione, mediante: accesso e posizionamento su fune da parte di operatori abilitati; strumentazione da remoto, come telecamere su asta telescopica o rilievi tramite droni (APR); osservazioni da terra e su livelli praticabili, compatibilmente con la visibilità e le condizioni di sicurezza.

7.3 Autorizzazioni preventive

L’Appaltatore dovrà richiedere e ottenere, prima dell’avvio delle attività, tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari, tra cui: Autorizzazione della Soprintendenza (SABAP) per attività di accesso su fune, uso di APR, eventuali campionamenti, o operazioni in quota su elementi vincolati; Comunicazione/permesso al Comune o ente gestore per occupazione temporanea di suolo pubblico o limitazioni di accesso in aree urbane; Autorizzazione ENAC/ENAV per operazioni con APR in contesti regolamentati (CTR, centri storici, aree critiche); Accordo con la Direzione del sito per definizione di orari, percorsi interni e condizioni di accesso.

7.4 Sicurezza per attività su fune

Le ispezioni in quota mediante accesso su fune dovranno essere svolte da operatori in possesso di: abilitazione specifica in conformità al D.Lgs. 81/2008 (artt. 115-116) e normative tecniche UNI EN 12841 e UNI EN 795; esperienza documentata in attività su beni culturali; dotazioni certificate e piani di emergenza attivi.

7.5 Sicurezza per operazioni con droni (APR)

Le attività con Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto dovranno avvenire nel rispetto del Reg. (UE) 2019/947 e della normativa ENAC, e dovranno prevedere: piloti abilitati con patentino A1/A3 o Specific, in base allo scenario; valutazione del rischio (SORA o equivalente); rispetto dei vincoli SABAP e delle restrizioni aeronautiche; assicurazione RCT e piano operativo di volo.

7.6 Documentazione da trasmettere

Prima dell’avvio delle attività, dovranno essere trasmessi alla Stazione Appaltante: POS e nomina RSPP; attestati di formazione e abilitazione per operatori su fune e piloti APR; certificazioni DPI e attrezzature; autorizzazioni SABAP, ENAC, Comune, Direzione del sito; cronoprogramma aggiornato; eventuali aggiornamenti documentali in corso d’opera.

Art. 8 – Requisiti Documentali e Standard Tecnici

Tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività previste dal presente protocollo dovrà essere redatta, organizzata e consegnata secondo criteri di coerenza, tracciabilità, validazione tecnica e conformità agli standard nazionali e internazionali in materia di gestione dell’informazione nel settore dei beni culturali e del costruito.

8.1 Formati e standard tecnici minimi

I documenti e gli elaborati dovranno essere forniti nei seguenti formati, fatti salvi ulteriori formati eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante: Documenti testuali e relazioni: PDF/A/A obbligatorio (eventuali versioni editabili in .DOCX opzionali); Dati tabellari: XLSX o CSV con legenda e struttura codificata; Elaborati grafici: DWG, DXF per file vettoriali; PDF/A/A per tavole finali; TIFF o JPEG (min. 300 dpi) per raster; Modelli 3D/BIM: formato interoperabile IFC (preferibilmente IFC2x3 o IFC4); file nativi (RVT, NWD, ecc.) su richiesta; Dati GIS (es. SHP, GeoJSON): SHP, GPKG o KML, georeferenziati; Metadati: XML o TXT secondo le linee guida MiC e AgID.

8.2 Nomenclatura e struttura organizzativa dei file

L’Appaltatore dovrà seguire una convenzione di nomenclatura standardizzata e univoca, concordata con la Stazione Appaltante, che includa almeno: codice del bene o del progetto; tipologia di documento (REL, MAP, IFC, etc.); data in formato YYYYMMDD; numero progressivo. Esempio: DUC_IFC_ALT_20250320_02.ifc. I file dovranno essere organizzati in cartelle strutturate per fasi operative, con indice, legenda e file riepilogativi inclusi.

8.3 Validazione e responsabilità tecnica

Tutti gli elaborati devono essere: validati tecnicamente da parte della Direzione lavori dell’Appaltatore; firmati digitalmente con firma elettronica qualificata (FEQ) conforme al Regolamento eIDAS (UE 910/2014); corredati da scheda tecnica riepilogativa con contenuti minimi: titolo, autore, revisione, formato, data, note tecniche e fase di riferimento.

8.4 Conformità agli standard FAIR e interoperabilità

I dati forniti devono rispettare i principi FAIR: Findable (trovabili mediante metadati coerenti e indicizzati), Accessible (accessibili tramite formati aperti e standard), Interoperable (compatibili con software e ambienti digitali diffusi), Reusable (riutilizzabili grazie a struttura e chiarezza). Tutti i dati dovranno essere interoperabili con ambienti BIM, formati GIS interoperabili (es. SHP, GeoJSON) e piattaforme digitali (es. usBIM, ACCA, Autodesk, QGIS).

8.5 Conservazione digitale e conformità normativa

La documentazione deve essere predisposta per la conservazione digitale a norma, secondo quanto stabilito da: Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (G.U. Serie Generale n. 5 del 08/01/2021); requisiti tecnici previsti dal Regolamento eIDAS (per firme digitali, marcature temporali e identificazione elettronica); criteri di archiviazione strutturata in ambienti digitali protetti, con conservazione a lungo termine.

8.6 Tracciabilità avanzata e certificazione blockchain

In coerenza con gli obiettivi di tracciabilità, integrità e validazione dei dati, la Stazione Appaltante potrà richiedere l’impiego di tecnologie di certificazione digitale su blockchain. In tal caso, l’Appaltatore dovrà: utilizzare strumenti che consentano la generazione di hash crittografici dei file prodotti; certificare l’integrità, la paternità e la data di produzione dei documenti tramite registrazione su blockchain pubblica o autorizzata, tramite piattaforme dedicate (es. usBIM.blockchain o equivalenti); fornire l’hash, il timestamp e l’identificativo della blockchain utilizzata, associati al file originale. Tale procedura costituisce un rafforzamento delle garanzie legali e archivistiche, senza sostituire gli obblighi di firma elettronica qualificata o conservazione a norma.

8.7 Modalità di consegna

La consegna degli elaborati dovrà avvenire: su supporto fisico (HD o SSD) oppure tramite piattaforma digitale collaborativa (es. CDE, usBIM, ambiente BIM/GIS condiviso), con struttura di cartelle predefinita e accessi controllati. L’intero archivio dovrà: essere strutturato in modo da garantire versionamento, tracciabilità e accesso controllato; rimanere consultabile a lungo termine e compatibile con sistemi futuri.

Art. 9 – Gestione e Condivisione dei Dati Digitali

Le attività previste dal presente protocollo richiedono l’adozione di una gestione strutturata e tracciabile dei dati digitali, attraverso l’impiego di ambienti collaborativi conformi agli standard nazionali e internazionali in materia di interoperabilità, sicurezza informatica e conservazione digitale.

9.1 Ambiente collaborativo e piattaforma digitale (CDE)

L’Appaltatore dovrà utilizzare, in accordo con la Stazione Appaltante, una Common Data Environment (ambiente collaborativo digitale (descritto in Art. 4.5.1) - CDE) conforme alla normativa UNI 11337 e ISO 19650, per: l’organizzazione strutturata dei dati; la condivisione sicura e controllata tra le parti coinvolte; la gestione del versionamento e dello storico dei file; la verifica, validazione e approvazione documentale. L’ambiente potrà essere fornito dalla Stazione Appaltante o, in alternativa, proposto dall’Appaltatore previa approvazione.

9.2 Struttura organizzativa del repository digitale

I dati digitali dovranno essere organizzati secondo una struttura a livelli gerarchici, articolata almeno in: Fase operativa (Rilievo, Diagnostica, Analisi, Sintesi, Output finale); Tipologia di dato (Documenti, Modelli, Mappe, Report, Tabelle); Stato del documento (Bozza, In revisione, Validato, Archiviato); Versionamento, con codice progressivo e tracciabilità delle modifiche. Ogni file dovrà essere associato a metadati minimi: titolo, codice, autore, data, revisione, stato, eventuali commenti o note di controllo.

9.3 Controllo degli accessi e dei permessi

L’accesso alla piattaforma dovrà avvenire con credenziali nominali e profili di accesso differenziati (es. Redattore, Validatore, Lettore), in modo da: garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite da ciascun utente; prevenire modifiche non autorizzate; favorire la collaborazione controllata tra tecnici, Ente Appaltante e soggetti di tutela. Tutte le azioni dovranno essere tracciate in log di sistema conservati per l’intera durata del progetto e oltre, secondo le normative vigenti.

9.4 Sicurezza informatica e protezione dei dati

La gestione e trasmissione dei dati dovrà avvenire in ambienti sicuri, con: sistemi di cifratura SSL/TLS per trasferimenti e archiviazione; backup periodici su server certificati UE e conformi al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); protocolli anti-intrusione e firewall attivi; gestione degli accessi conforme alla legge sulla protezione dei dati personali. Eventuali piattaforme cloud esterne dovranno: essere localizzate in territorio UE (data residency); adottare sistemi di backup ridondati; garantire interoperabilità e portabilità dei dati.

9.5 Interoperabilità tra piattaforme

L’ambiente digitale utilizzato dovrà consentire l’interoperabilità tra: sistemi BIM e GIS (es. usBIM, Revit, QGIS); modelli in formato interoperabile IFC, shapefile e database geospaziali; formati aperti conformi agli standard europei (INSPIRE, e-CF, UNI 11337, ISO 10303). La gestione dovrà supportare l’integrazione con eventuali moduli per: blockchain (es. certificazione file e timestamp); visualizzazione web (es. viewer IFC/3D/GIS online); esportazione dati in ambienti esterni (es. archivi, cloud pubblici, repository PNRR o Horizon).

9.6 Obblighi documentali e cronologia versioni

Per ogni fase progettuale, l’Appaltatore dovrà: mantenere lo storico delle versioni principali e intermedie dei file consegnati; indicare chiaramente i documenti validati, approvati o in revisione; predisporre un registro delle revisioni con le modifiche apportate, data, autore e motivazione. Il mancato aggiornamento del versionamento o la sovrascrittura non autorizzata di elaborati sarà considerato inadempienza contrattuale.

Art. 10 – Formazione del Personale e Trasferimento delle Competenze

Al fine di garantire l’efficace gestione del piano di conservazione programmata (approfondito in Art. 4.7) elaborato nell’ambito del presente protocollo, l’Appaltatore, direttamente o tramite soggetti terzi qualificati, dovrà garantire azioni di formazione e affiancamento tecnico per il personale individuato dalla Stazione Appaltante, finalizzate alla gestione operativa del piano di conservazione programmata (approfondito in Art. 4.7).

10.1 Finalità

Favorire l’adozione autonoma del piano di monitoraggio e manutenzione; garantire la comprensione dei criteri tecnico-operativi definiti dal protocollo; rendere il personale interno consapevole delle priorità conservative e delle corrette modalità di intervento ordinario.

10.2 Modalità di erogazione

L’Appaltatore dovrà predisporre: almeno n. 2 sessioni formative, teorico-pratiche, in presenza o da remoto; materiale didattico (slide, dispense, video tutorial, ecc.); una guida operativa sintetica per la gestione ordinaria delle attività conservative. Il contenuto dovrà includere: panoramica generale sul protocollo M4P0 e i dati raccolti; lettura e utilizzo delle schede intervento; uso di strumenti digitali minimi (es. accesso a modelli IFC, visualizzazione mappature, lettura del cronoprogramma); nozioni di sicurezza e di rispetto delle superfici storiche.

10.3 Destinatari

Il percorso sarà destinato a: personale interno dell’ente proprietario o gestore del bene; operatori incaricati della manutenzione ordinaria; eventuali tecnici esterni coinvolti nella gestione a lungo termine. Al termine delle attività, l’Appaltatore dovrà rilasciare una dichiarazione di avvenuto trasferimento delle competenze, con allegati i materiali consegnati e il registro delle presenze.

Art. 11 – Attuazione della Conservazione Programmata

Il piano di conservazione programmata (approfondito in Art. 4.7), elaborato secondo le fasi e i dati raccolti nell’ambito del presente protocollo, dovrà essere attuato nel tempo secondo una logica ciclica, preventiva e sostenibile, con l’obiettivo di ridurre il ricorso a interventi straordinari, ottimizzare le risorse e preservare l’autenticità del bene.

11.1 Elementi costitutivi del piano

Il piano dovrà contenere: l’elenco delle attività conservative ordinarie e straordinarie; le frequenze temporali (mensile, semestrale, annuale, pluriennale); le priorità d’intervento (bassa, media, alta criticità); le risorse umane e materiali necessarie; le schede operative sintetiche per ciascuna attività.

11.2 Attori coinvolti

La conservazione programmata potrà essere eseguita: da personale interno opportunamente formato; da operatori specializzati incaricati con appalti successivi; con il supporto periodico di restauratori o tecnici del restauro per attività specifiche.

11.3 Modalità di controllo e aggiornamento

Le attività dovranno essere monitorate mediante registri o checklist digitali, aggiornati dopo ogni intervento. Il piano dovrà essere riesaminato almeno ogni 3 anni, o in seguito a eventi eccezionali (es. danni, restauri, modifiche d’uso). Eventuali aggiornamenti dovranno essere approvati dalla Direzione lavori o dalla Soprintendenza, se richiesto.

11.4 Integrazione con sistemi digitali

La Stazione Appaltante potrà richiedere la gestione del piano su piattaforme digitali (es. usBIM.maint o equivalenti), con: archiviazione storica degli interventi; visualizzazione grafica integrata nel modello IFC; possibilità di notifiche automatiche per scadenze o anomalie.

Art. 12 – Responsabilità e Obblighi dell’Appaltatore

L’Appaltatore è tenuto all’esecuzione di tutte le attività previste dal presente protocollo secondo i più elevati standard professionali, nel rispetto delle normative vigenti, delle disposizioni tecniche contenute nei documenti di gara e delle indicazioni della Stazione Appaltante e della Direzione lavori.

12.1 Responsabilità generali

L’Appaltatore è responsabile: della correttezza tecnica, scientifica e metodologica degli elaborati prodotti; della qualità e tracciabilità dei dati raccolti, gestiti ed elaborati; della veridicità delle informazioni trasmesse in fase di report, rilievo, mappatura e analisi; dell’adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale impiegato, del bene culturale e delle persone presenti nei luoghi oggetto di intervento; della corretta custodia, trattamento e protezione dei dati digitali, anche ai fini del rispetto della normativa GDPR.

12.2 Obblighi documentali

L’Appaltatore si impegna a: produrre e trasmettere tutta la documentazione richiesta nei formati, tempi e modalità previsti dal presente protocollo; archiviare e conservare digitalmente i dati per tutta la durata dell’appalto, e per ulteriori 5 anni su richiesta; garantire l’aggiornamento costante del versionamento, evitando sovrascritture o perdita di dati; adottare, ove previsto, firme elettroniche qualificate e sistemi di certificazione tramite blockchain.

12.3 Obblighi operativi

L’ Appaltatore dovrà inoltre: rispettare il cronoprogramma operativo definito nella fase iniziale, salvo cause di forza maggiore o modifiche autorizzate; garantire la presenza di figure qualificate e abilitate per tutte le attività, incluse le operazioni su fune, i rilievi con APR e le ispezioni in quota; cooperare con i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione lavori e degli enti preposti alla tutela; eseguire eventuali attività integrative o correttive, qualora gli elaborati presentino carenze tecniche o non conformità accertate.

12.4 Esclusioni di responsabilità

Non è imputabile all’Appaltatore il mancato conseguimento di obiettivi legati a: scelte progettuali future da parte della Stazione Appaltante non coerenti con le indicazioni tecniche fornite; indisponibilità o diniego di autorizzazioni da parte di enti terzi (es. Soprintendenze, ENAC, enti gestori); eventi imprevedibili o eccezionali che abbiano impatto diretto sull’operatività (es. eventi atmosferici gravi, emergenze sanitarie, accessi limitati al bene).

Art. 13 – Durata, Validità e Campo di Applicazione del Protocollo

Il presente protocollo operativo entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte della Stazione Appaltante e resta valido per l’intera durata delle attività progettuali e operative ad esso correlate.

Esso può essere adottato come riferimento tecnico-metodologico in ambiti più ampi, compatibili con le sue finalità, e si considera valido per l’applicazione su edifici storici situati in contesti ambientali complessi o di elevato valore culturale, indipendentemente dall’oggetto specifico di studio.

Qualora il protocollo venga utilizzato in contesti diversi da quelli per cui è stato originariamente sviluppato, sarà cura della Stazione Appaltante verificarne l’adattabilità e approvarne eventuali modifiche operative.

Art. 14 – Clausola di Revisione e Aggiornamento

Considerata la natura metodologica e innovativa del presente protocollo, è ammessa la sua revisione periodica o straordinaria, al fine di: recepire aggiornamenti normativi (nazionali o europei); integrare evoluzioni tecnologiche (es. nuove funzionalità IA, strumenti di rilievo, interoperabilità); adeguarsi a esigenze operative emerse in corso d’opera. Le modifiche potranno essere proposte dalla Stazione Appaltante, dalla Direzione lavori o dall’Appaltatore, e dovranno essere approvate mediante verbale sottoscritto da tutte le parti coinvolte. La versione aggiornata del protocollo sostituirà integralmente quella precedente a decorrere dalla data della firma di approvazione.

Allegati, Glossario e Clausole Integrative

Allegati Tecnici

Fanno parte integrante del presente protocollo operativo i seguenti allegati tecnici, che ne costituiscono documentazione esplicativa o applicativa:

- Allegato A – Schede tipo per la mappatura delle alterazioni (UNI 11182);

- Allegato B – Esempio di output formato interoperabile IFC e Shapefile georiferito;

- Allegato C – Estratto del piano di conservazione programmata (approfondito in Art. 4.7) (modello tipo);

- Allegato D – Schema di check-list per attività di manutenzione;

- Allegato E – Cronoprogramma esemplificativo (in formato Excel e formato PDF/A/A);

- Allegato F – Istruzioni operative per la certificazione blockchain dei dati (se attivata);

- Allegato G – Estratto Linee guida MiC e riferimenti normativi.

Gli allegati possono essere aggiornati o ampliati in fase esecutiva, previo accordo tra le parti e validazione della Direzione lavori.

Glossario Tecnico

Ai fini della corretta interpretazione del presente documento, si riportano alcune definizioni essenziali:

- BIM – Building Information Modeling: metodologia per la gestione digitale delle informazioni del costruito.

- ambiente collaborativo digitale (descritto in Art. 4.5.1) (CDE - Common Data Environment) – Common Data Environment: ambiente digitale condiviso per la gestione e validazione dei dati.

- APR – Aeromobile a Pilotaggio Remoto (drone): dispositivo utilizzato per ispezioni e rilievi da remoto.

- Alterazione – Modificazione visibile della materia di un bene, secondo la classificazione UNI 11182:2006.

- Conservazione Programmata – Strategia di tutela preventiva e ciclica basata sul controllo costante dello stato del bene.

- Blockchain – Tecnologia crittografica per la registrazione immutabile e tracciabile dei dati (hash, timestamp, certificazioni).

- formato interoperabile IFC – Industry Foundation Classes: formato aperto standard per l'interoperabilità di modelli BIM.

- usBIM – Piattaforma digitale integrata per la gestione, modellazione e certificazione del costruito.

Eventuali altri termini specialistici potranno essere definiti nel corso del progetto e inseriti in appendice.

Clausole Integrative

- Prevalenza del testo: In caso di conflitto interpretativo tra il testo del protocollo e gli allegati, prevale il testo principale.

- Aggiornamenti: Il presente protocollo potrà essere aggiornato o integrato sulla base delle evoluzioni normative, tecnologiche o metodologiche, previa validazione della Direzione lavori e accettazione da parte della Stazione Appaltante.

- Riferimenti: I richiami normativi e tecnici devono intendersi riferiti alla versione vigente alla data di esecuzione delle attività, salvo diversa indicazione.

- Lingua ufficiale: Il presente documento è redatto in lingua italiana, che costituisce unica lingua di riferimento giuridico e tecnico.